附：                    成都市新都妇幼保健院

床上用品 工作服 手术包布采购需求

| 产品类别 | 序号 | 品名 | 规格、型号 | 技术参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术衣类 | 1 | 手术衣 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 2 | 遮背式手术衣 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
| 服装类 | 1 | 洗手衣、裤 | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：墨绿色细斜纹；纤维成分：100％棉，32s*32s 130*70，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 2 | 医生服工作服（冬季） | 长袖长装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉白色纱卡面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，42/2*21 124*69，经密≥514根/10cm，纬密≥288根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 3 | 医生服工作服（夏季） | 短袖长装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：涤棉白色纱府面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，42/2*21 124*69，经密≥351.6根/10cm，纬密≥243.2根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 4 | 护士服（长袖） | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉印花平布面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，23s*23s104*61经密≥409根/10cm，纬密≥240根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 5 | 护士服（短袖） | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉印花平布面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，23s*23s104*61经密≥409根/10cm，纬密≥240根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 6 | 护士裤 |  | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：涤棉白色纱卡面料；纤维成分：65%棉35%聚酯纤维，42/2*21 124*69，经密≥514根/10cm，纬密≥288根/10cm，无异味，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 7 | 病员服 | 上下装 | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：蓝白条平布面料；纤维成份：100%棉，21s*21s 72*60，经密≥280根/10cm，纬密≥230根/10cm，甲醛≤75mg/kg；PH值4.0*8.5；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
| 床上用品类 | 1 | 被套 | 2.3*1.7m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 68*60，经密≥276根/10cm，纬密≥232根/10cm；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 2 | 床单 | 2.7*1.7m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 68*60，经密≥276根/10cm，纬密≥232根/10cm；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 3 | 枕套 | 0.75*0.48m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB18401-2010 技术指标：湖蓝色印花平纹面料；纤维成分：100％棉，21s*21s 68*60，经密≥276根/10cm，纬密≥232根/10cm；甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 4 | 盖棉5斤 | 2.0*1.5m | 执行标准：GB18383-2007 GH/T1020-2000 技术指标：一级棉胎，重量2.5kg，含杂率：≤0.8%；网纱：棉纱3层，密度≥13根/10cm，左右筋≥15道，研磨率≥80%；铺棉：手感无棉块，均匀平坦、厚薄一致；包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边。 |  |
|  | 5 | 垫棉3斤 | 2.0*0.9m | 执行标准：GB18383-2007 GH/T1020-2000 技术指标：四级棉胎，重量1.5kg，含杂率：≤1.4%；网纱：棉纱3层，密度≥13根/10cm，左右筋≥15道，研磨率≥80%；铺棉：手感无棉块，均匀平坦、厚薄一致；包边整齐、四边平直、四角方正、无缺花、不塌边。 |  |
|  | 6 | 枕芯 | 0.7*0.45m | 执行标准：GB/T 22843-2009 GB18401-2010 技术指标：面料、填充料：100%聚酯纤维，甲醛≤300mg/kg；pH值 4.0-9.0；符合国家相关标准的材料，纤维含量偏差按相关产品标准执行。 |  |
| 布、巾类 | 1 | 包布（双层） | 0.5*0.5m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 2 | 包布（双层） | 0.6*0.6m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 3 | 包布（双层 | 0.8*0.8m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 4 | 包布（双层 | 1.0*1.0m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 5 | 包布（双层 | 1.2*1.2m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 6 | 剖腹单（双层） | 3.0*1.7m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 7 | 中单 | 1.9*0.95m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |
|  | 8 | 治疗巾 （单层） | 0.85*0.5m | 执行标准：GB/T 28459-2012 GB 18401-2010 技术指标：纯棉墨绿色纱卡面料；纤维成分：100％棉，20.5s*20.5s 112*58，经密≥466.4根/10cm，纬密≥216根/10cm，甲醛≤75mg/kg；pH值 4.0-8.5，耐氯漂色牢度≥4级；禁用标准规定的可分解芳香胺染料；无异味。 |  |

另外：不包括医院临时增加人员，更换科室工作服颜色、式样等。